Raw Material Handling Station：

启动条件：

- 动子就位

- 收到拿取原料信息

初始位置：

- 仓库机器臂1位于初始位置

- 转移机器臂2位于初始位置

- 传送带1停止

步骤：

- 仓库机器臂1将原料出库至传送带1上

- 仓库机器臂1回到初始位置

- 传送带1正转启动

- 原料在传送带1末端被检测到时，传送带1停止

- 转移机器臂2将传送带1上的原料转移至动子上

- 转移机器臂2回到初始位置

Welding Station：

启动条件：

- 动子就位

- 收到焊接信息

初始位置：

- 焊接机器臂3位于初始位置

步骤：

- 焊接机器臂3根据焊接位置信息对原料进行轨道焊接

- 焊接机器臂3回到初始位置

Painting Station：

启动条件：

- 动子就位

- 收到涂装信息

初始位置：

- 涂装机器臂5位于初始位置

步骤：

- 涂装机器臂5更换末端工具

- 涂装机器臂5根据喷涂信息进行涂装

- 涂装机器臂5放回末端工具

- 涂装机器臂5回到初始位置

Photo Inspection Station：

启动条件：

- 动子就位

- 收到拍照检测信息

初始位置：

- 相机工作中

步骤：相机对半成品拍照

Finished Products Warehousing Station：

启动条件：

- 动子就位

- 收到成品入库信息

初始位置：

- 转移机器臂6位于初始位置

- 仓库机器臂7位于初始位置

- 传送带2停止

步骤：

- 转移机器臂6将成品转移至传送带2上

- 转移机器臂6回到初始位置

- 传送带2反转启动

- 原料在传送带2始端被检测到时，传送带2停止

- 仓库机器臂7将传送带2上的成品入库至仓库对应位置

- 仓库机器臂7回到初始位置